# Universidad de las Fuerzas Armada “Espe”

Integrantes: Alejandro Obando, Jardel Maza, Josue Chango

Fecha: 8/6/2026

Ejercicio en clase: Decremento de números a partir del 99 hasta el 00 y repetición del ciclo

## Descripción

Este programa realiza una operación de decremento de números guardadas en las variables mostrando así una secuencia de decremento a partir del número 99 hasta el número 00

## Código Fuente

org 100h

inicio:

mov M, 9

ciclo2:

mov N, 9

ciclo1:

mov dl, M

add dl, 48

mov ah, 2

int 21h

mov dl, N

add dl, 48

mov ah, 2

int 21h

mov dl, 10

mov ah, 2

int 21h

mov dl, 13

mov ah, 2

int 21h

dec N

jns ciclo1

dec M

jns ciclo2

jnz inicio

ret

M db 9

N db 9

## Explicación paso a paso

- inicio: Etiqueta que marca el inicio del programa

- mov M, 9: Inicializa la variable M con el valor 9. Esta variable representa la decena del número a imprimir

- ciclo2: Etiqueta que identifica el ciclo externo

- mov N, 9: Inicializa la variable N con el valor 9. Esta variable representa la unidad del número a imprimir

- ciclo1: Etiqueta que identifica el ciclo interno

- mov dl, M: Copia el valor de M al registro DL

- add dl, 48: Convierte el valor numérico a su equivalente ASCII para poder mostrarlo en pantalla

- mov ah, 2: Selecciona la función 2 de la interrupción 21h, utilizada para imprimir caracteres

- int 21h: Muestra en pantalla el carácter almacenado en DL

- mov dl, N: Copia el valor de N al registro DL

- add dl, 48: Convierte el valor de N a formato ASCII

- mov ah, 2: Selecciona nuevamente la función de impresión

- int 21h: Muestra el valor de N en pantalla

- mov dl, 10: Carga el carácter de salto de línea (LF)

- mov ah, 2: Selecciona la función de impresión

- int 21h: Imprime el salto de línea

- mov dl, 13: Carga el carácter de retorno de carro (CR)

- mov ah, 2: Selecciona la función de impresión

- int 21h: Imprime el retorno de carro para comenzar una nueva línea

- dec N: Decrementa el valor de la unidad en una unidad

- jns ciclo1: Mientras N no sea negativo, regresa al inicio del ciclo interno para seguir imprimiendo

- dec M: Decrementa el valor de la decena en una unidad cuando termina el ciclo interno

- jns ciclo2: Mientras M no sea negativo, regresa al ciclo externo para reiniciar N y continuar la secuencia

- jnz inicio: Si el resultado no es cero, vuelve al inicio del programa para repetir todo el proceso

- ret: Finaliza la ejecución del programa

- M db 9: Reserva un byte de memoria para la variable M e inicializa su valor en 9

- N db 9: Reserva un byte de memoria para la variable N e inicializa su valor en 9.